#include "U8glib.h"

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <LedControl.h>

#include <RTClib.h>

const int nb_choix = 6;

const int taille = 20;

int Bouton_haut_cliquer = 0;

int Bouton_choix_cliquer = 0;

int Bouton_bas_cliquer = 0;

int choix_select = 0;

int sous_choix_select = 0;

int choisit_avant;

int choisit_apres;

int Bouton_retour_cliquer = 0;

int actuel = 0;

int sous_menu_actuel = 0;

#define Bouton_haut 7 // pin for UP button

#define Bouton_choix 6 // pin for SELECT button

#define Bouton_bas 5

#define Bouton_retour 4 // pin for BACK button

U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_NO_ACK | U8G_I2C_OPT_FAST);

// Initialisation des matrices MAX7219 (DIN=11, CLK=13, LOAD=10)

LedControl lc = LedControl(11, 13, 10, 4); // 4 matrices (U1, U2, U3, U4)

// Initialisation du module RTC

RTC_DS1307 rtc;

const unsigned char rectangle_select [] PROGMEM = {

0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0,

0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0,

0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0

};

// Chiffres codés pour les matrices LED

const byte chiffres[10][8] = {

{0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0

{0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 1

{0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00}, // 2

{0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 3

{0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00}, // 4

{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00}, // 5

{0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00}, // 6

{0x01, 0x01, 0x71, 0x0D, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00}, // 7

{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 8

{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00}  // 9

};

// Fonction pour afficher un chiffre sur une matrice avec rotation miroir

void afficherChiffre(int matrice, int chiffre) {

for (int col = 0; col < 8; col++) {

byte colonneOriginale = chiffres[chiffre][col];

byte colonneMiroir = 0;

// Inverser les bits pour une rotation miroir

for (int bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (colonneOriginale & (1 << bit)) {

colonneMiroir |= (1 << (7 - bit));

}

}

lc.setColumn(matrice, col, colonneMiroir);

}

}

// Fonction pour afficher ou éteindre les deux points

void afficherDeuxPoints(bool etat) {

// Point 1 : ligne 5, colonne 0

lc.setLed(2, 5, 6, etat);

// Point 2 : ligne 6, colonne 0

lc.setLed(2, 2, 6, etat);

delay(1);

}

// Fonction d'initialisation des matrices

void initialiserMatrices() {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

lc.shutdown(i, false); // Désactiver mode économie d'énergie

lc.setIntensity(i, 8); // Réglage de la luminosité (0-15)

lc.clearDisplay(i);    // Effacer l'affichage initial

}

}

// Fonction d'initialisation du module RTC

void initialiserRTC() {

if (!rtc.begin()) {

while (1); // Bloquer si le module RTC n'est pas détecté

}

if (!rtc.isrunning()) {

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Synchroniser l'heure avec le PC

}

}

char menu_choix [nb_choix] [taille] = {

{ "Heure" },

{ "Sonnerie" },

{ "Reveil" },

{ "Heure reveil" },

{ "Duree reveil" },

{ "Format" }

};

// Sous-menus spécifiques

const int nb_sous_choix[nb_choix] = {1, 2, 2, 1, 2, 2}; // Nombre de sous-choix par menu

char sous_menu_0[][taille] = {{"Modif. horloge"}};         // Horloge

char sous_menu_1[][taille] = {{"Melodie 1"}, {"Melodie 2"}}; // Sonnerie

char sous_menu_2[][taille] = {{"Activer"}, {"Desactiver"}}; // Reveil

char sous_menu_3[][taille] = {{"Modif. reveil"}};      // Heure réveil

char sous_menu_4[][taille] = {{"5 sec"}, {"15sec"}};   // Durée réveil

char sous_menu_5[][taille] = {{"12h"}, {"24h"}};         // Format

char* sous_menus[] = {(char*)sous_menu_0, (char*)sous_menu_1, (char*)sous_menu_2,

(char*)sous_menu_3, (char*)sous_menu_4, (char*)sous_menu_5};

void setup() {

u8g.setColorIndex(1);  // set the color to white

pinMode(Bouton_haut, INPUT_PULLUP); // up button

pinMode(Bouton_choix, INPUT_PULLUP); // select button

pinMode(Bouton_bas, INPUT_PULLUP); // down button

pinMode(Bouton_retour, INPUT_PULLUP);

initialiserMatrices(); // Initialiser les matrices

initialiserRTC();      // Initialiser le module RTC

}

void loop() {

// Récupérer l'heure actuelle depuis le RTC

DateTime now = rtc.now();

// Séparer les heures et les minutes

int heureDizaines = now.hour() / 10;

int heureUnites = now.hour() % 10;

int minuteDizaines = now.minute() / 10;

int minuteUnites = now.minute() % 10;

// Afficher les chiffres sur les matrices

afficherChiffre(0, minuteUnites);    // Matrice 1 : Unités des minutes

afficherChiffre(1, minuteDizaines); // Matrice 2 : Dizaines des minutes

afficherChiffre(2, heureUnites);    // Matrice 3 : Unités des heures

afficherChiffre(3, heureDizaines);  // Matrice 4 : Dizaines des heures

// Faire clignoter les deux points

afficherDeuxPoints(true);  // Allumer les deux points

afficherDeuxPoints(false); // Éteindre les deux points

// Gestion du bouton "Retour"

if ((digitalRead(Bouton_retour) == LOW) && (Bouton_retour_cliquer == 0)) {

Bouton_retour_cliquer = 1;

if (actuel > 0) {

actuel--; // Revenir à l'état précédent

}

}

if ((digitalRead(Bouton_retour) == HIGH) && (Bouton_retour_cliquer == 1)) {

Bouton_retour_cliquer = 0;

}

// Menu principal

if (actuel == 0) {

if ((digitalRead(Bouton_haut) == LOW) && (Bouton_haut_cliquer == 0)) {

choix_select = (choix_select - 1 + nb_choix) % nb_choix;

Bouton_haut_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_bas) == LOW) && (Bouton_bas_cliquer == 0)) {

choix_select = (choix_select + 1) % nb_choix;

Bouton_bas_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_choix) == LOW) && (Bouton_choix_cliquer == 0)) {

actuel = 1; // Aller au sous-menu

sous_menu_actuel = choix_select;

sous_choix_select = 0;

Bouton_choix_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_retour) == LOW) && (Bouton_retour_cliquer == 0)) {

Bouton_retour_cliquer = 1;

}

}else if (actuel == 1) {

int nb_choix_sous_menu = nb_sous_choix[sous_menu_actuel];

if ((digitalRead(Bouton_haut) == LOW) && (Bouton_haut_cliquer == 0)) {

sous_choix_select = (sous_choix_select - 1 + nb_choix_sous_menu) % nb_choix_sous_menu;

Bouton_haut_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_bas) == LOW) && (Bouton_bas_cliquer == 0)) {

sous_choix_select = (sous_choix_select + 1) % nb_choix_sous_menu;

Bouton_bas_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_retour) == LOW) && (Bouton_retour_cliquer == 0)) {

actuel = 0; // Retour au menu principal

Bouton_retour_cliquer = 1;

}

}

// Réinitialiser les clics

if ((digitalRead(Bouton_haut) == HIGH) && (Bouton_haut_cliquer == 1)) Bouton_haut_cliquer = 0;

if ((digitalRead(Bouton_bas) == HIGH) && (Bouton_bas_cliquer == 1)) Bouton_bas_cliquer = 0;

if ((digitalRead(Bouton_choix) == HIGH) && (Bouton_choix_cliquer == 1)) Bouton_choix_cliquer = 0;

if ((digitalRead(Bouton_retour) == HIGH) && (Bouton_retour_cliquer == 1)) Bouton_retour_cliquer = 0;

// Affichage

u8g.firstPage();

do {

if (actuel == 0) { // Menu principal

u8g.drawBitmapP(0, 22, 128 / 8, 21, rectangle_select);

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 15, menu_choix[(choix_select - 1 + nb_choix) % nb_choix]);

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

u8g.drawStr(25, 35, menu_choix[choix_select]);

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 55, menu_choix[(choix_select + 1) % nb_choix]);

}

else if (actuel == 1) { // Sous-menu

char(*sous_menu)[taille] = (char(*)[taille])sous_menus[sous_menu_actuel];

int nb_choix_sous_menu = nb_sous_choix[sous_menu_actuel]; // Nombre de sous-choix valides pour ce sous-menu

u8g.drawBitmapP(0, 22, 128 / 8, 21, rectangle_select);

if (nb_choix_sous_menu == 1) {

// Cas avec un seul sous-choix

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

u8g.drawStr(25, 35, sous_menu[0]); // Afficher uniquement ce sous-choix

} else if (nb_choix_sous_menu == 2) {

// Cas avec exactement deux sous-choix

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 15, sous_menu[(sous_choix_select == 0) ? 1 : 0]); // Afficher le choix "autre"

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

u8g.drawStr(25, 35, sous_menu[sous_choix_select]); // Afficher le choix sélectionné

} else {

// Cas général (plus de deux sous-choix)

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 15, sous_menu[(sous_choix_select - 1 + nb_choix_sous_menu) % nb_choix_sous_menu]);

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

u8g.drawStr(25, 35, sous_menu[sous_choix_select]);

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 55, sous_menu[(sous_choix_select + 1) % nb_choix_sous_menu]);

}

}

} while ( u8g.nextPage() );

}