#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <LedControl.h>

#include <RTClib.h>

// Configuration des matrices MAX7219 (DIN=11, CLK=13, LOAD=10)

LedControl lc = LedControl(11, 13, 10, 4); // 4 matrices (U1, U2, U3, U4)

// Configuration des boutons

#define BUTTON_UP_PIN 2       // Bouton Haut

#define BUTTON_SELECT_PIN 3   // Bouton Sélection

#define BUTTON_DOWN_PIN 4     // Bouton Bas

// Configuration de l'écran OLED

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 32

Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

// Initialisation du module RTC

RTC_DS1307 rtc;

// Menu principal et sous-menus

const int NUM_MAIN_ITEMS = 3;

const char* main_menu_items[NUM_MAIN_ITEMS] = {"Heure", "Alarme", "Sonnerie"};

const char* heure_options[2] = {"AM", "PM"};

const char* alarme_options[2] = {"OFF", "ON"};

const char* sonnerie_options[2] = {"1", "2"};

int current_menu = 0;       // Index du menu principal sélectionné

int current_sub_menu = 0;   // Index des sous-options sélectionnées

bool in_sub_menu = false;   // Indique si on est dans un sous-menu

// Déclarations des fonctions (prototypes)

void afficherMenuPrincipal();

void afficherSousMenu();

void afficherChiffre(int matrice, int chiffre);

void afficherHeureSurMatrices();

void gererBoutons();

// Tableau des chiffres pour les matrices LED

const byte chiffres[10][8] = {

{0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0

{0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 1

{0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00}, // 2

{0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 3

{0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00}, // 4

{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00}, // 5

{0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00}, // 6

{0x01, 0x01, 0x71, 0x0D, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00}, // 7

{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 8

{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00}  // 9

};

void setup() {

// Initialisation des matrices LED

for (int i = 0; i < 4; i++) {

lc.shutdown(i, false);

lc.setIntensity(i, 8);

lc.clearDisplay(i);

}

// Initialisation de l'écran OLED

if (!oled.begin(0x3C)) { // Adresse I2C corrigée

while (1);

}

oled.clearDisplay();

oled.setTextSize(1);

oled.setTextColor(SSD1306_WHITE);

// Initialisation du module RTC

if (!rtc.begin()) {

while (1);

}

if (!rtc.isrunning()) {

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

}

// Initialisation des boutons

pinMode(BUTTON_UP_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUTTON_SELECT_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(BUTTON_DOWN_PIN, INPUT_PULLUP);

afficherMenuPrincipal();

}

void loop() {

// Gestion des boutons

gererBoutons();

// Afficher l'heure sur les matrices LED

afficherHeureSurMatrices();

}

// Fonction pour afficher l'heure sur les matrices LED

void afficherHeureSurMatrices() {

DateTime now = rtc.now();

int heureDizaines = now.hour() / 10;

int heureUnites = now.hour() % 10;

int minuteDizaines = now.minute() / 10;

int minuteUnites = now.minute() % 10;

afficherChiffre(3, heureDizaines);

afficherChiffre(2, heureUnites);

afficherChiffre(1, minuteDizaines);

afficherChiffre(0, minuteUnites);

}

void afficherChiffre(int matrice, int chiffre) {

for (int col = 0; col < 8; col++) {

byte colonneOriginale = chiffres[chiffre][col];

byte colonneInversee = 0;

// Inverser les bits pour une rotation miroir verticale

for (int bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (colonneOriginale & (1 << bit)) {

colonneInversee |= (1 << (7 - bit));

}

}

lc.setColumn(matrice, col, colonneInversee);

}

}

// Gestion des boutons

void gererBoutons() {

if (digitalRead(BUTTON_UP_PIN) == LOW) {

delay(200); // Anti-rebond

if (!in_sub_menu) {

current_menu = (current_menu - 1 + NUM_MAIN_ITEMS) % NUM_MAIN_ITEMS;

afficherMenuPrincipal();

} else {

current_sub_menu = (current_sub_menu - 1 + 2) % 2;

afficherSousMenu();

}

}

if (digitalRead(BUTTON_DOWN_PIN) == LOW) {

delay(200); // Anti-rebond

if (!in_sub_menu) {

current_menu = (current_menu + 1) % NUM_MAIN_ITEMS;

afficherMenuPrincipal();

} else {

current_sub_menu = (current_sub_menu + 1) % 2;

afficherSousMenu();

}

}

if (digitalRead(BUTTON_SELECT_PIN) == LOW) {

delay(200); // Anti-rebond

in_sub_menu = !in_sub_menu;

if (in_sub_menu) {

afficherSousMenu();

} else {

afficherMenuPrincipal();

}

}

}

// Afficher le menu principal

void afficherMenuPrincipal() {

oled.clearDisplay();

oled.setCursor(0, 0);

oled.println("Menu Principal:");

for (int i = 0; i < NUM_MAIN_ITEMS; i++) {

if (i == current_menu) {

oled.print("> ");

} else {

oled.print("  ");

}

oled.println(main_menu_items[i]);

}

oled.display();

}

// Afficher un sous-menu

void afficherSousMenu() {

oled.clearDisplay();

oled.setCursor(0, 0);

oled.print(main_menu_items[current_menu]);

oled.println(":");

if (current_menu == 0) {

oled.println(current_sub_menu == 0 ? "> AM" : "  AM");

oled.println(current_sub_menu == 1 ? "> PM" : "  PM");

} else if (current_menu == 1) {

oled.println(current_sub_menu == 0 ? "> OFF" : "  OFF");

oled.println(current_sub_menu == 1 ? "> ON" : "  ON");

} else if (current_menu == 2) {

oled.println(current_sub_menu == 0 ? "> 1" : "  1");

oled.println(current_sub_menu == 1 ? "> 2" : "  2");

}

oled.display();

}