#include <LedControl.h>

#include <Wire.h>

#include <RTClib.h>

#include <SPI.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

// Initialisation des matrices MAX7219 (DIN=11, CLK=13, LOAD=10)

LedControl lc = LedControl(11, 13, 10, 4); // 4 matrices (U1, U2, U3, U4)

// Initialisation du module RTC

RTC_DS1307 rtc;

// Chiffres codés pour les matrices LED

const byte chiffres[10][8] = {

{0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0

{0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 1

{0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00}, // 2

{0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 3

{0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00}, // 4

{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00}, // 5

{0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00}, // 6

{0x01, 0x01, 0x71, 0x0D, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00}, // 7

{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 8

{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00}  // 9

};

// Fonction pour afficher un chiffre sur une matrice avec rotation miroir

void afficherChiffre(int matrice, int chiffre) {

for (int col = 0; col < 8; col++) {

byte colonneOriginale = chiffres[chiffre][col];

byte colonneMiroir = 0;

// Inverser les bits pour une rotation miroir

for (int bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (colonneOriginale & (1 << bit)) {

colonneMiroir |= (1 << (7 - bit));

}

}

lc.setColumn(matrice, col, colonneMiroir);

}

}

// Fonction pour afficher ou éteindre les deux points

void afficherDeuxPoints(bool etat) {

// Point 1 : ligne 5, colonne 0

lc.setLed(2, 5, 6, etat);

// Point 2 : ligne 6, colonne 0

lc.setLed(2, 2, 6, etat);

}

// Fonction d'initialisation des matrices

void initialiserMatrices() {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

lc.shutdown(i, false); // Désactiver mode économie d'énergie

lc.setIntensity(i, 8); // Réglage de la luminosité (0-15)

lc.clearDisplay(i);    // Effacer l'affichage initial

}

}

// Fonction d'initialisation du module RTC

void initialiserRTC() {

if (!rtc.begin()) {

while (1); // Bloquer si le module RTC n'est pas détecté

}

if (!rtc.isrunning()) {

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Synchroniser l'heure avec le PC

}

}

void setup() {

initialiserMatrices(); // Initialiser les matrices

initialiserRTC();      // Initialiser le module RTC

}

void loop() {

// Récupérer l'heure actuelle depuis le RTC

DateTime now = rtc.now();

// Séparer les heures et les minutes

int heureDizaines = now.hour() / 10;

int heureUnites = now.hour() % 10;

int minuteDizaines = now.minute() / 10;

int minuteUnites = now.minute() % 10;

// Afficher les chiffres sur les matrices

afficherChiffre(0, minuteUnites);    // Matrice 1 : Unités des minutes

afficherChiffre(1, minuteDizaines); // Matrice 2 : Dizaines des minutes

afficherChiffre(2, heureUnites);    // Matrice 3 : Unités des heures

afficherChiffre(3, heureDizaines);  // Matrice 4 : Dizaines des heures

// Faire clignoter les deux points

afficherDeuxPoints(true);  // Allumer les deux points

delay(500);                // Attendre 500ms

afficherDeuxPoints(false); // Éteindre les deux points

delay(500);                // Attendre 500ms

}