#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <U8glib.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <LedControl.h>

#include <RTClib.h>

const int nb_choix = 6;

const int taille = 20;

int Bouton_haut_cliquer = 0;

int Bouton_choix_cliquer = 0;

int Bouton_bas_cliquer = 0;

int choix_select = 0;

int sous_choix_select = 0;

int choisit_avant;

int choisit_apres;

int Bouton_retour_cliquer = 0;

int actuel = 0;

int sous_menu_actuel = 0;

bool mode_editer_heure = false; // Indique si on est en mode d'édition de l'heure

bool editer_heures = true;      // Indique si on édite les heures (true) ou les minutes (false)

int heure_modifiee = 0;         // Heure temporaire en cours d'édition

int minute_modifiee = 0;        // Minute temporaire en cours d'édition

bool format_24h = true;         // true pour le format 24h, false pour le format 12h

int heure_reveil = 7;           // Heure initiale du réveil

int minute_reveil = 0;          // Minutes initiales du réveil

bool reveil_active = false; // Indique si le réveil est actif

bool buzzer_en_cours = false; // Indique si le buzzer est en train de sonner

unsigned long debutMelodie = 0; // Chronomètre pour mesurer les 10 secondes

int melodie_active = 0; // Indique la mélodie sélectionnée (0 = Mélodie 1, 1 = Mélodie 2)

int index_note = 0; // Index pour jouer chaque note de la mélodie

unsigned long derniere_note = 0; // Temps de la dernière note jouée

#define Bouton_haut 7  // pin for UP button

#define Bouton_choix 6 // pin for SELECT button

#define Bouton_bas 5

#define Bouton_retour 4 // pin for BACK button

#define buzzer 3        // Broche où est connecté le buzzer

#define bouton_stop 9   // bouton pour stopper le reveil

U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_NO_ACK | U8G_I2C_OPT_FAST);

// Initialisation des matrices MAX7219 (DIN=11, CLK=13, LOAD=10)

LedControl lc = LedControl(11, 13, 10, 4); // 4 matrices (U1, U2, U3, U4)

// Initialisation du module RTC

RTC_DS1307 rtc;

const unsigned char rectangle_select[] PROGMEM = {

0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0,

0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30,

0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0,

0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0};

// Chiffres codés pour les matrices LED

const byte chiffres[10][8] = {

{0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00}, // 0

{0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, // 1

{0x62, 0x51, 0x49, 0x49, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00}, // 2

{0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 3

{0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00}, // 4

{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00}, // 5

{0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00}, // 6

{0x01, 0x01, 0x71, 0x0D, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00}, // 7

{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00}, // 8

{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00}  // 9

};

char menu_choix[nb_choix][taille] = {

{"Horloge"},

{"Alarme"},

{"Reveil ON/OFF"},

{"Heure reveil"},

{"Duree alarme"},

{"Format AM/PM"}};

// Sous-menus spécifiques

const int nb_sous_choix[nb_choix] = {1, 2, 2, 1, 2, 2};        // Nombre de sous-choix par menu

char sous_menu_0[][taille] = {{"Modif. heure"}};             // Horloge

char sous_menu_1[][taille] = {{"Melodie 1"}, {"Melodie 2"}};   // Sonnerie

char sous_menu_2[][taille] = {{"Activer"}, {"Desactiver"}};    // Reveil

char sous_menu_3[][taille] = {{"Modif. reveil"}};              // Heure réveil

char sous_menu_4[][taille] = {{"L'alarme dure 10s"}};           // Durée réveil

char sous_menu_5[][taille] = {{"Format 12h"}, {"Format 24h"}}; // Format

char *sous_menus[] = {(char *)sous_menu_0, (char *)sous_menu_1, (char *)sous_menu_2,

(char *)sous_menu_3, (char *)sous_menu_4, (char *)sous_menu_5};

// Définition des mélodies (fréquences et durées en ms)

int melodie1[][2] = {

{440, 500}, {550, 500}, {660, 500}, {0, 250}

};

int melodie2[][2] = {

{330, 400}, {440, 400}, {550, 400}, {660, 400}, {0, 250}

};

void jouerMelodie(int melodie[][2], int taille) {

unsigned long temps_actuel = millis();

if (temps_actuel - derniere_note >= (unsigned long)melodie[index_note][1]) {

noTone(buzzer); // Arrêter la note précédente

// Passer à la note suivante

index_note++;

if (index_note >= taille) {

index_note = 0; // Recommencer la mélodie

}

// Jouer la nouvelle note si elle n'est pas à 0

if (melodie[index_note][0] > 0) {

tone(buzzer, melodie[index_note][0]);

}

derniere_note = temps_actuel;

}

}

// Fonction pour afficher un chiffre sur une matrice avec rotation miroir

void afficherChiffre(int matrice, int chiffre)

{

for (int col = 0; col < 8; col++)

{

byte colonneOriginale = chiffres[chiffre][col];

byte colonneMiroir = 0;

// Inverser les bits pour une rotation miroir

for (int bit = 0; bit < 8; bit++)

{

if (colonneOriginale & (1 << bit))

{

colonneMiroir |= (1 << (7 - bit));

}

}

lc.setColumn(matrice, col, colonneMiroir);

}

}

// Fonction pour afficher ou éteindre les deux points

void afficherDeuxPoints(bool etat)

{

// Point 1 : ligne 5, colonne 0

lc.setLed(2, 5, 6, etat);

// Point 2 : ligne 6, colonne 0

lc.setLed(2, 2, 6, etat);

}

// Fonction d'initialisation des matrices

void initialiserMatrices()

{

for (int i = 0; i < 4; i++)

{

lc.shutdown(i, false); // Désactiver mode économie d'énergie

lc.setIntensity(i, 8); // Réglage de la luminosité (0-15)

lc.clearDisplay(i);    // Effacer l'affichage initial

}

}

// Fonction d'initialisation du module RTC

void initialiserRTC()

{

if (!rtc.begin())

{

while (1)

; // Bloquer si le module RTC n'est pas détecté

}

if (!rtc.isrunning())

{

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // Synchroniser l'heure avec le PC

}

}

void afficherHeureMatrices(int heure, int minute)

{

int heureAffichee = heure;

bool isPM = false;

if (!format_24h)

{ // Si format 12h

if (heure == 0)

{

heureAffichee = 12; // Minuit devient 12h

}

else if (heure > 12)

{

heureAffichee = heure - 12; // Convertir en 12h

isPM = true;                // Indiquer que c'est l'après-midi

}

else if (heure == 12)

{

isPM = true; // 12h reste 12h mais c'est PM

}

}

int heureDizaines = heureAffichee / 10;

int heureUnites = heureAffichee % 10;

int minuteDizaines = minute / 10;

int minuteUnites = minute % 10;

afficherChiffre(0, minuteUnites);   // Matrice 1 : Unités des minutes

afficherChiffre(1, minuteDizaines); // Matrice 2 : Dizaines des minutes

afficherChiffre(2, heureUnites);    // Matrice 3 : Unités des heures

afficherChiffre(3, heureDizaines);  // Matrice 4 : Dizaines des heures

}

void setup()

{

u8g.setColorIndex(1);                // set the color to white

pinMode(Bouton_haut, INPUT_PULLUP);  // up button

pinMode(Bouton_choix, INPUT_PULLUP); // select button

pinMode(Bouton_bas, INPUT_PULLUP);   // down button

pinMode(Bouton_retour, INPUT_PULLUP);

pinMode(buzzer, OUTPUT);   // Définir la broche du buzzer comme sortie

digitalWrite(buzzer, LOW); // Désactiver le buzzer au démarrage

initialiserMatrices();     // Initialiser les matrices

initialiserRTC();          // Initialiser le module RTC

}

void loop()

{

// Récupérer l'heure actuelle depuis le RTC

DateTime now = rtc.now();

// Variables pour les heures et minutes actuelles

int heureActuelle = now.hour();

int minuteActuelle = now.minute();

// Afficher les chiffres sur les matrices

if (format_24h)

{

afficherHeureMatrices(heureActuelle, minuteActuelle);

}

else

{

// Conversion en format 12h

int heure12h = (heureActuelle % 12 == 0) ? 12 : heureActuelle % 12;

afficherHeureMatrices(heure12h, minuteActuelle);

}

// Vérifier si l'heure actuelle correspond EXACTEMENT à l'heure du réveil

if (reveil_active && !buzzer_en_cours)

{

if (heureActuelle == heure_reveil && minuteActuelle == minute_reveil)

{

buzzer_en_cours = true;    // Indiquer que le buzzer est actif

debutMelodie = millis();  // Enregistrer le temps de début de la mélodie

index_note = 0;           // Réinitialiser la mélodie

derniere_note = millis(); // Initialiser la première note

}

}

// Jouer la mélodie si le buzzer est actif

if (buzzer_en_cours)

{

// Vérifier si les 10 secondes ne sont pas écoulées

if (millis() - debutMelodie <= 10000)

{

if (melodie_active == 0)

{

jouerMelodie(melodie1, sizeof(melodie1) / sizeof(melodie1[0]));

}

else if (melodie_active == 1)

{

jouerMelodie(melodie2, sizeof(melodie2) / sizeof(melodie2[0]));

}

}

else

{

// Arrêter le buzzer après 10 secondes

buzzer_en_cours = false;

noTone(buzzer);

}

}

// Arrêter le buzzer avec le bouton "Retour"

if (buzzer_en_cours && (digitalRead(bouton_stop) == LOW))

{

buzzer_en_cours = false;   // Arrêter le buzzer

noTone(buzzer);            // Désactiver le buzzer

}

// Gestion du bouton "Retour"

if ((digitalRead(Bouton_retour) == LOW) && (Bouton_retour_cliquer == 0))

{

Bouton_retour_cliquer = 1;

if (mode_editer_heure)

{

mode_editer_heure = false; // Quitter le mode édition

actuel = 0;                // Revenir au menu principal

}

else if (actuel > 0)

{

actuel--; // Revenir à l'état précédent (menu principal ou sous-menu)

}

}

if ((digitalRead(Bouton_retour) == HIGH) && (Bouton_retour_cliquer == 1))

{

Bouton_retour_cliquer = 0;

}

// Gestion du menu principal

if (actuel == 0 && !mode_editer_heure)

{

if ((digitalRead(Bouton_haut) == LOW) && (Bouton_haut_cliquer == 0))

{

choix_select = (choix_select - 1 + nb_choix) % nb_choix;

Bouton_haut_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_bas) == LOW) && (Bouton_bas_cliquer == 0))

{

choix_select = (choix_select + 1) % nb_choix;

Bouton_bas_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_choix) == LOW) && (Bouton_choix_cliquer == 0))

{

actuel = 1; // Aller au sous-menu

sous_menu_actuel = choix_select;

sous_choix_select = 0; // Reset du sous-menu

Bouton_choix_cliquer = 1;

}

}

else if (actuel == 1)

{

if (mode_editer_heure)

{

// Gestion de l'édition d'heure (Heure ou Heure Réveil)

if ((digitalRead(Bouton_haut) == LOW) && (Bouton_haut_cliquer == 0))

{

heure_modifiee = (heure_modifiee + 1) % 24;

Bouton_haut_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_bas) == LOW) && (Bouton_bas_cliquer == 0))

{

minute_modifiee = (minute_modifiee + 1) % 60;

Bouton_bas_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_choix) == LOW) && (Bouton_choix_cliquer == 0))

{

if (sous_menu_actuel == 0)

{ // Sous-menu "Heure"

rtc.adjust(DateTime(now.year(), now.month(), now.day(), heure_modifiee, minute_modifiee, 0));

}

else if (sous_menu_actuel == 3)

{ // Sous-menu "Heure Réveil"

heure_reveil = heure_modifiee;

minute_reveil = minute_modifiee;

}

mode_editer_heure = false; // Quitter le mode édition

actuel = 0;                // Revenir au menu principal

Bouton_choix_cliquer = 1;

}

}

else

{

// Gestion normale des sous-menus

int nb_choix_sous_menu = nb_sous_choix[sous_menu_actuel];

if ((digitalRead(Bouton_haut) == LOW) && (Bouton_haut_cliquer == 0))

{

sous_choix_select = (sous_choix_select - 1 + nb_choix_sous_menu) % nb_choix_sous_menu;

Bouton_haut_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_bas) == LOW) && (Bouton_bas_cliquer == 0))

{

sous_choix_select = (sous_choix_select + 1) % nb_choix_sous_menu;

Bouton_bas_cliquer = 1;

}

if ((digitalRead(Bouton_choix) == LOW) && (Bouton_choix_cliquer == 0))

{

if (sous_menu_actuel == 5)

{ // Sous-menu "Format"

if (sous_choix_select == 0)

{

format_24h = false; // 12h

}

else if (sous_choix_select == 1)

{

format_24h = true; // 24h

}

}

else if (sous_menu_actuel == 2)

{ // Sous-menu "Réveil"

if (sous_choix_select == 0)

{

reveil_active = true; // Activer le réveil

}

else if (sous_choix_select == 1)

{

reveil_active = false; // Désactiver le réveil

}

}

else if (sous_menu_actuel == 1)

{ // Sous-menu "Sonnerie"

melodie_active = sous_choix_select; // Changer la mélodie active

}

else if (sous_menu_actuel == 0 || sous_menu_actuel == 3)

{

// Activer le mode d'édition pour "Heure" ou "Heure Réveil"

mode_editer_heure = true;

heure_modifiee = (sous_menu_actuel == 0) ? now.hour() : heure_reveil;

minute_modifiee = (sous_menu_actuel == 0) ? now.minute() : minute_reveil;

}

Bouton_choix_cliquer = 1;

}

}

}

// Réinitialiser les clics

if ((digitalRead(Bouton_haut) == HIGH) && (Bouton_haut_cliquer == 1))

Bouton_haut_cliquer = 0;

if ((digitalRead(Bouton_bas) == HIGH) && (Bouton_bas_cliquer == 1))

Bouton_bas_cliquer = 0;

if ((digitalRead(Bouton_choix) == HIGH) && (Bouton_choix_cliquer == 1))

Bouton_choix_cliquer = 0;

if ((digitalRead(Bouton_retour) == HIGH) && (Bouton_retour_cliquer == 1))

Bouton_retour_cliquer = 0;

// Affichage

u8g.firstPage();

do

{

if (mode_editer_heure)

{

// Afficher l'heure modifiée pendant l'édition

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

char buffer[6];

sprintf(buffer, "%02d:%02d", heure_modifiee, minute_modifiee);

u8g.drawStr(30, 30, buffer);

}

else if (actuel == 0)

{ // Menu principal

u8g.drawBitmapP(0, 22, 128 / 8, 21, rectangle_select);

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 15, menu_choix[(choix_select - 1 + nb_choix) % nb_choix]);

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

u8g.drawStr(25, 35, menu_choix[choix_select]);

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 55, menu_choix[(choix_select + 1) % nb_choix]);

}

else if (actuel == 1)

{ // Sous-menu

char(*sous_menu)[taille] = (char(*)[taille])sous_menus[sous_menu_actuel];

int nb_choix_sous_menu = nb_sous_choix[sous_menu_actuel];

u8g.drawBitmapP(0, 22, 128 / 8, 21, rectangle_select);

if (nb_choix_sous_menu == 1)

{

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

u8g.drawStr(25, 35, sous_menu[0]);

}

else if (nb_choix_sous_menu == 2)

{

u8g.setFont(u8g_font_7x14);

u8g.drawStr(25, 15, sous_menu[(sous_choix_select == 0) ? 1 : 0]);

u8g.setFont(u8g_font_7x14B);

u8g.drawStr(25, 35, sous_menu[sous_choix_select]);

}

}

} while (u8g.nextPage());

}